拾肆、工務局主管

工務局主管計有公務機關5個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

工務局主管包括工務局、採購處、違章建築拆除大隊、養護工程處、新建工程處等5個機關，掌理新北市工務行政、代辦採購及稽核監督、違章建築之認定拆除、災害搶修復建體系及橋梁養護機制之建置、各項新建工程規劃設計及其工程用地取得等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫13項，下分工作計畫13項，包括交通運輸公路建設、新闢公園綠地、推動無障礙設施環境及路平專案、加強公共設施維護管理、優化建築執照管理、加強建築物施工及使用管理、落實公寓大廈管理、執行既有建築物耐震安檢、精進採購及工程查核機制、執行違章建築拆除等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者4項，主要係新北市人行道改善、道路及橋梁品質改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數20億3,205萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億2,919萬餘元，應收保留數6,757萬餘元，主要係內政部補助辦理白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫－第2聯外道路案，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為21億9,677萬餘元，較預算增加1億6,471萬餘元（8.11％），主要係新店十四張區段徵收範圍內公有土地有償撥用收取價金較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計7,939萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,841萬餘元（23.19％）；減免（註銷）數1,527萬餘元（19.24％），主要係中央補助提升道路品質計畫經費改以中央特別統籌分配稅款支應，註銷無須保留之補助收入；應收保留數4,570萬餘元（57.57％），主要係獲配中央特別統籌分配稅款辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業，依實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數59億913萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備755萬元，合計59億1,668萬餘元，決算審核結果，審定實現數55億9,177萬餘元（94.51％），應付保留數2億4,101萬餘元（4.07％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為58億3,279萬餘元，預算賸餘8,388萬餘元（1.42％），主要係提升道路品質計畫等工程經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億7,658萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,321萬餘元（87.93％）；減免（註銷）數252萬餘元（0.91％），主要係新北市美學示範基地（府中雙城）板橋高中校舍旁街角綠意廣場改造工程經費結餘；應付保留數3,085萬餘元（11.16％），主要係112年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

工務局主管僅特別收入基金—新北市建築物無障礙設備與設施改善基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有建築物無障礙設備與設施改善計畫及一般行政管理等2項，實施結果，因基金管理委員會會議等相關支出及推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導費用，依實際需求減少支用，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘5萬餘元，較預算賸餘2萬元，增加3萬餘元，約172.56％，主要係辦理基金管理委員會會議等相關支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）持續辦理境內人行道空間改善工程及普查作業，建構無障礙人行環境，惟人行道適宜性比率尚有精進空間，又未設置公共設施帶之人行道淨寬未達標準者比率偏高，允宜研謀改善。

| 表1 新北市人行道適宜性情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：條、％ |  |  |  |
| 項目 |  | 件數 | 比率 |
| 合 計 |  | 4,723 | 100.00 |
| 符合適宜性 |  | 2,036 | 43.11 |
| 不符合適宜性 | 小 計 | 2,687 | 56.89 |
|  | 僅寬度不足1.5m | 145 |  |
|  | 僅淨寬不足0.9m | 562 |  |
|  | 僅無障礙設施不足 | 972 |  |
|  | 同時具上開兩項以上 | 1,008 |  |
| 註：1.統計時間：截至114年12月底。 2.資料來源：整理自工務局提供資料。 |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標9及其具體目標9.3揭示，建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸，並提高無障礙的公共交通工具、設備與設施設置比例。依內政部國土管理署（下稱國土署）建置「市區道路人行安全地理資訊系統」規範人行道適宜性比率，係指符合適宜性（人行道寬度大於1.5公尺且淨寬大於0.9公尺，並具無障礙設施）標準之人行道長度占人行道總長度比率，為評估人行步道環境是否具便利性及完整無障礙設施之重要指標。養護工程處為配合推動「以人為本」人行環境政策，持續改善道路沿線之人行環境空間，114年度完成新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程等案件，改善人行道長度2,506公尺；另自112年起普查新北市境內（非）都市計畫道路範圍之人行道現況，並將普查所得人行道編號、位置、長度與寬度及公共設備等資訊，匯入養護工程處「人行道養護圖資維護系統」資料庫，截至114年12月底止，已完成板橋、新莊、中和、永和及三重等5個行政區共4,723條人行道普查作業及資訊匯入系統作業。經查其執行情形，核有：1.經以養護工程處完成該等行政區人行道普查資料分析結果，其中不符合人行道適宜性者計2,687條，約占56.89％（表1），主要以無障礙設施不足（路緣斜坡不足2處）之占比最高，究其原因係受既有道路空間條件限制所致，包括淨寬與路緣斜坡銜接之緩衝空間不足，以及部分既設路緣斜坡因高低差過大，未符合人行道適宜性定義等，又據國土署114年度道路暨人行道考評之受評結果，新北市僅人行道適宜性比率經考評為乙等；2.再分析該4,723條人行道普查資料，人行道之淨寬小於最少0.9公尺且設有固定桿（箱）類設施者計1,229條，其中未設置公共設施帶者計1,007條，比率81.94％，不利落實無障礙通行環境願景等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過系統分析各道路區塊人行道適宜性，再搭配指標因素（如使用量及周邊學校或重要地標數量等）計算分數，藉此評估優先改善標的，並以單點設施物遷移及路緣斜坡新設，或整體人行道改善工程等方式，提升整體人行道適宜性；2.新設人行道已規劃將各類設施物整併於公共設施帶，另針對現行導致人行道淨寬不足之電箱案件，將定期邀集管線單位檢討，以遷移至中央分隔島或退縮至公有地或箱體轉向等方式，以改善人行道淨寬不足問題。

（二）持續推動並宣導新北市6至7層H2建築物公共安全檢查簽證及申報作業，以維護民眾生命財產安全，惟應辦理申報建築物逾5成仍未完成申報作業，且部分建築物漏未納管，有待研謀改善。

| 表2 新北市境內列管6至7層H2建築物公共安全檢查申報情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |
| 項目 |  | 件數 | 比率 |
| 合 計 |  | 4,494 | 100.00 |
| 申報合格 |  | 2,150 | 47.84 |
| 尚未完成申報 （截至115年4月23日止） | 小 計 | 2,344 | 52.16 |
|  | 經通知未能於限期內改正完竣並再行申報 | 194 |  |
|  | 未辦理申報 | 2,126 |  |
|  | 退 件 | 24 |  |
| 註：1.統計時間：截至115年2月底止。 2.資料來源：整理自工務局提供資料。 |  |  |  |

臺灣永續發展核心目標11及其具體目標11.1揭示，確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所。內政部為維護民眾居住及建築物安全管理，加強執行建築物公共安全檢查相關業務，於110年12月召開會議決議，6至7層H類2組（住宿類）建築物（下稱6至7層H2建築物）納入建築物公共安全檢查申報範圍。工務局依上開內政部決議於111年2月25日公告，新北市境內6至7層H2建築物自114年1月1日起應辦理建築物公共安全申報，申報頻率為每4年1次，申報期間為當年1月1日至3月31日止。截至115年2月底止，工務局列管新北市境內應辦理建築物公共安全申報之6至7層H2建築物計4,494處。經查其執行情形，核有：1.工務局列管該類建築物，截至本處查核日（115年4月23日）止，仍有2,344處因制度施行初期仍待宣傳推廣、部分集合住宅尚未成立管理組織未能有效整合住戶意見等因素，未能依規定完成建築物公共安全申報作業，未完成申報比率52.16％（表2），影響建築物公共安全維護；2.工務局為列管該類建築物應辦理公共安全申報資料，透過既有建築物使用執照系統篩選樓層數為6至7層，且其用途為住宅及集合住宅等者，惟經本處運用建築物使用執照核發資料、依公寓大廈管理條例規定成立管理組織之報備清冊等，再與工務局上揭列管清冊勾稽比對結果，發現仍有部分6至7層H2建築物漏未列管，相關列管機制未臻周延等情事，經函請研謀改善。據復：1.對於應辦理建築物公共安全申報建築物，採取簡化其申辦影印圖說流程及表單、委任專業廠商以專人電話輔導通知、輔導成立社區管理組織，及透過網站強化宣導與辦理說明會等多重方式，增加其申報意願及數量，以維護建築物公共安全；2.經清查確有漏未列管情事，將加強以跨域資訊系統篩選6至7層H2建築物納入列管清冊，且定期查察及滾動更新列管標的。

（三）持續辦理建築物機械停車位及其避難空間公共安全檢查業務，維護民眾生命財產安全，惟部分機械停車設備未經列管且未取得使用許可證，又部分防空疏散避難空間未併同建築物公共安全檢查申報，有待研謀改善。

工務局為維護新北市境內建築物機械停車設備使用安全，依建築法第77條之4等規定，列管機械停車設備應經竣工檢查合格取得使用許可證，始得使用，且設備管理人應每年定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養，並定期申請安全檢查。另工務局配合內政部為完善建築物附建防空避難設備使用安全，自114年7月1日起，將建築物附建防空避難設備容納人數500人以上者，納入建築物公共安全檢查及申報範圍，要求建築物公共安全申報檢查機構須進行檢查並填寫防空避難設備檢查表。經查其執行情形，核有：1.截至115年2月底止，工務局列管新北市境內機械停車設備清冊計12,745筆，因屢有媒體報導機械停車設備未依法定期檢查或取得使用許可證卻持續使用，肇生事故並危及公共安全，本處經運用政府資料開放平臺下載108年2月至115年2月間不動產實價登錄資訊（篩選建築物或車位交易紀錄，設有坡道機械、升降機械及塔式車位等類型之機械停車設備者），與工務局列管機械停車設備筆數前3大之板橋、中和、新莊等3個行政區資料，兩者勾稽比對結果，部分未取得使用許可證之機械停車設備，未納入工務局列管清單；2.工務局已配合中央政策宣導防空避難設備容納人數500人以上者，應併同建築物公共安全檢查申報，本處經以114年7月1日後申報（掛件）建築物公共安全檢查申報合格資料，與內政部警政署防空避難專區網站資料抽樣比對結果，部分容納人數500人以上防空避難處所並未依規定檢查申報等情事，經函請研謀改善。據復：1.對於尚未列管機械停車設備，將依建築物使用執照及建造執照，並調閱竣工圖說釐清是否為合法設備，另將主動逐年運用不動產實價登錄資訊比對清查，針對未領得使用許可證之建築物機械停車設備，將限其補辦相關手續；2.將轉知建築物公共安全申報檢查機構有關公（協、學）會，請所屬檢查人應參考防空避難專區網站資訊，落實檢查防空避難設備，維護建築物附設防空避難設備使用安全。

（四）養護工程處偕同區公所運用再生粒料鋪設道路，有效減少施工碳排量，惟尚待推廣其他具類似之業務機關一體適用，且現行道路鋪設採用熱拌工法，耗能且增加碳排，有待評估導入溫拌工法，擴大道路養護工程減碳效益。

資料來源：整理自工務局社群網站資料。

圖1　再生瀝青混凝土道路施工工法

養護工程處及區公所分別負責新北市境內公路系統（含市道及區道）及市區道路（含村里道路、既成道路）養護工作，該處自96年起偕同各區公所針對道路養護工程之施築材料，面層逐步採用摻配瀝青混凝土挖（刨）除料之再生瀝青混凝土；路基逐步採用摻配瀝青混凝土挖（刨）除料之再生級配粒料，藉由循環使用刨除料之方式，達到降低道路養護工程施工碳排量目標（圖1）。經查市政府所屬機關尚有農業局、水利局分別負責農路、防汛道路養護，且地政局辦理區段徵收、市地重劃等工程、新建工程處辦理道路新建工程，亦有新鋪或整修道路之需求，惟該等機關尚未見使用刨除料鋪修道路之案例，有待將使用再生粒料鋪設道路之減碳經驗，推廣擴散至市政府相關業務機關一體適用，提升市政府整體道路新建或養護工程減碳效益；另該處鋪設道路係使用熱拌瀝青混凝土（Hot Mix Asphalt,HMA），將瀝青快速包裹粒料表面，惟其拌和溫度在150°C以上，並產生CO、CO2、SO2及NOX（氮氧化物）等有害或溫室氣體，而溫拌瀝青混凝土（Warm Mix Asphalt,WMA）具有節約能源、工作性良好、環保減碳等特性，且交通部公路局於113年9月將WMA技術應用於省道北海岸公路試鋪，施工溫度降低20至30°C，有效減少能耗及碳排放量，有待評估導入WMA工法，以擴大道路養護工程減碳效益，經函請研謀改善。據復：已辦理再生瀝青經驗分享會，邀請市政府各道路工程單位落實運用瀝青刨除料再利用方式、工法及作業準則，並配合內政部修正「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」，函文市政府各單位要求瀝青混凝土挖（刨）除料再生利用用途拌合比率下限（鋪面原料之再生瀝青混凝土拌合比率不低於20％、基底層材料之再生級配粒料拌合比率不低於60％）；另邀請專家學者辦理溫拌瀝青混凝土試辦觀摩，持續觀察成效，待中央完成施工規範修訂後，將推廣市政府各單位採用。

（五）建置公共工程碳足跡估算系統，並修正採購規範納入減碳相關作為，積極推動公共工程低碳設計，惟未驗證碳足跡估算系統估算結果有效性，復乏高碳排材料之減碳措施，且採購規範所訂減碳審查項目未延伸工程全生命週期，允宜通盤檢視研謀改善。

資料來源：整理自工務局提供資料。

圖2　新北市公共工程碳足跡估算系統運作概念

工務局為推動公共工程導入低碳設計，辦理「公共工程碳足跡檢核方法評估委託專業服務」採購案（下稱委託服務案），決標日期113年7月5日，決標金額130萬元，建構碳足跡檢核作業流程及核算方式，同時開發「新北市公共工程碳足跡估算系統」（下稱碳足跡估算系統），自動比對行政院公共工程委員會（下稱工程會）建置之公共工程經費電腦估價系統（Public Construction Cost Estimating System,PCCES）蒐羅之工程項目與碳排係數，估算公共工程施工過程之總碳排放量，且為提高碳足跡估算系統介接PCCES資料之完整性，導入人工智慧（AI），將工項名稱正規化，提高編碼正確性，進而精確碳排放量估算結果（圖2）。又採購處於114年1月23日參考工程會訂定之公共工程節能減碳檢核注意事項規定，修正「新北市政府所屬各機關辦理採購規範」（下稱新北市採購規範），新增機關辦理工程，應納入節能減碳作為之規定，並修正工程規劃圖說、建築工程設計書圖、非建築工程設計書圖等3式審查項目表，納入節能減碳相關審查項目。經查其執行情形，核有：1.碳足跡估算系統估算結果未驗證有效性，且委託服務案成果報告僅建議混凝土及鋼筋用量酌減，尚乏該等高碳排材料之替代材料或工法等相關減碳措施或方法，且未推廣市政府其他機關參考運用，影響使用效益；2.新北市採購規範所訂之節能減碳審查項目表，僅含規劃設計階段，未若工程會所訂公共工程節能減碳檢核注意事項之「公共工程節能減碳檢核表」，包含計畫核定、規劃設計、施工、維護管理等工程全生命週期，檢核項目尚欠周延等情事，經函請研謀改善。據復：1.為使碳足跡檢核方法逐步銜接實務應用，後續將擇工程案件導入試行，以「汐止區白匏湖生態園區整建工程暨資源循環中心新建工程」作為碳檢核方法實際運用之示範案場，透過統包工程特性及完整工程生命週期資料回饋，逐步驗證碳足跡估算系統運算結果之有效性，並作為研擬高碳排工項減碳措施及後續擴大推動之重要依據；2.已修正「承攬廠商品質管制規定」，於整體施工計畫檢查重點表中增列節能減碳相關檢查項目，提供市政府各機關於施工階段確認廠商是否依約落實節能減碳作為；透過採購規範及修正品質管制規定，加上工程採購契約範本既有維護管理階段內容，已涵蓋工程全生命週期之檢核機制，未來配合中央法令規範滾動調整，以臻完備。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　113年度審核報告所列工務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理山坡地建築物監測及安全檢查暨邊坡巡檢作業，降低災害發生風險，惟間有部分監測設備未正常運作、未落實輔導社區修繕危險設施，及邊坡分級與巡檢機制未盡周延等情事，亟待研謀妥處，俾提升災害防治效能。 |  |
| （二）執行建築物公共安全檢查業務，以維護民眾安全，惟部分應辦理公共安全簽證及申報之集合住宅漏未納管，且申報不合格建築物之實地勘查抽核機制未臻周妥，亟待研議改善，俾營造安全之生活環境。 |  |
| （三）汰換傳統路燈為節能燈具並設置智慧共桿及道路監測設備，改善用路安全，惟間有傳統路燈未汰換，及智慧共桿路燈設置數量仍低，又道路監測設備尚未介接相關資訊系統，允宜妥謀善策，以提升道路環境品質。 |  |
| （四）新建工程處代辦秀峰高中老舊校舍整建統包工程，營造優質教學與學習環境，惟監造單位指派專職監造人員人數與施工日誌審查作業，暨統包商設置沉沙池尺寸、材料取樣試驗、提報分項施工計畫及技術士簽到情形等未符相關規範，有待檢討改善。 |  |